Основы Аэродинамики.

Аэродинамика – это наука, изучающая движение тел в газах.

Образование подъемной силы.

Закон Бернулли – Чем больше скорость тем меньше давление.

Геометрия крыла.

Это система параметров, характеристик характеризующих вид крыла сверху, спереди и профилей.

Основные геометрические параметры крыла и профиля.

χ°

Ψ°-угол стреловидности.

(118° ÷ 140°)

Ψ°

L  - размах крыла.

bкор

bкор-  корневая хорда.

bконц- концевая хорда.

bконц

L

bср- средняя геометрическая

хорда

φ° - угол V крыла.

η- сужение крыла

λ- удлинение крыла

φ°

S- площадь крыла

средняя геометрическая хорда крыла

площадь крыла

bср=bкор+bконц2

S=bср×L

сужение крыла

удлинение крыла

η=bкорbконцλ=Lbср=L2S

Основные геометрические параметры профиля.

Cmax

средняя линия профиля

Cmax - толщина профиля.

fmax - кривизна профиля.

C – относительная

толщина профиля

f     – относительная

кривизна профиля

fmax

b   -  хорда профиля.

b

относительная толщина профиля

относительная кривизна профиля

C=Cmaxb×100%f=fmaxb×100%

Группа профилей имеющих одинаковый закон построения средней линии называется серией профилей.

Виды профилей.

Выпукло-вогнутый			                                                двояковыпуклый

плосковыпуклый                                                                     S –образный профиль

(для устойчивости - самобалансирующий)

Аэродинамические характеристики крыла.

Основной закон аэродинамики

Сопротивление тела прямо пропорционально квадрату скорости.

R

Y

α°

X

G

G - Сила тяжести.

R - Результирующая сила.

α° - угол атаки.

Угол между продольной осью дельтаплана и набегающим потоком называется углом атаки.

Угол атаки, при котором дельтаплан сваливается в штопор, называется

критическим углом атаки.

Y=CYρV22S

Y -Подъемная сила крыла

X - Сила сопротивления.

K - Аэродинамическое качество (6 -10)

CY –коэффициент подъемной силы крыла

CX –коэффициент сопротивления крыла

ρ –плотность воздуха

V–скорость дельтаплана

S–площадь крыла

X=CXρV22S

K=YX=CYCX

K=LH

H

L

Виды сопротивлений.

1 Профильное сопротивление – сопротивление профиля.

2. Лобовое сопротивление – сопротивление всех частей аппарата.

3. Индуктивное сопротивление.(за счет перетекания воздуха с нижней поверхности на верхнюю)

Поляра скоростей.

Vэ

Vнаив

Vmin

Vmax

VX м/c

VY min

m1 < m2

VY м/c

1.    Vэ - экономическая скорость - это скорость полета при минимальной скорости

снижения (VY min).

2.    Vнаив - наивыгоднейшая скорость – это скорость полета при максимальном качестве

и при минимальном  сопротивлении.

3.    Vmin  -  скорость сваливания -минимально допустимая скорость полета.

4.    Vmax - максимально допустимая скорость полета.

Геометрическая и аэродинамическая крутка крыла.

Изменение угла атаки вдоль размаха крыла называется геометрической круткой.

На дельтаплане применяется отрицательная геометрическая крутка и служит для улучшения устойчивости.

Изменение формы профилей по размаху крыла называется аэродинамической круткой.

Служит для улучшения устойчивости дельтаплана.

Перегрузка

n=YG

Перегрузка – отношение подъемной силы к силе тяжести.

n = 2,5 – 3  для учебного дельтаплана.

n = 3,5 – 4  для спортивного дельтаплана.

Перегрузка возникает:

- при выходе из пикирования

- при виражах

- при сильной турбулентности.

Устойчивость и управляемость.

Фокус крыла – точка относительно которой дельтаплан сбалансирован по моментам.(точка приложения всех аэродинамических сил.)

R

M

Фокус крыла

Центр тяжести крыла

G

Продольная устойчивость-способность дельтаплана возвращаться к заданной скорости полета и углу атаки после прекращения действия возмущающих сил.

На продольную устойчивость влияют (улучшают):

- отрицательная геометрическая крутка.

- S - образный профиль.

- угол стреловидности.

- низкий центр тяжести.

Поперечная устойчивость – устойчивость по крену.

На поперечную устойчивость влияют (улучшают):

- угол стреловидности.

- поперечная V крыла.

Путевая (флюгерная) устойчивость – устойчивость по пути.

На путевую  устойчивость влияют (улучшают):

- угол стреловидности.

- поперечная V крыла.

- отрицательная геометрическая крутка.

- килевой карман.

Поворот дельтаплана

1. Создание крена.

2. Скольжение.

3. За счет путевой устойчивости дельтаплан старается повернуть нос в сторону крена.

4. Дополнительно увеличивается сопротивление на скользящем полукрыле.